大庆市人民医院高端彩超租赁项目采购公告

一、项目编号：RMYYYXK2509

二、项目名称：高端彩超租赁

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、必须具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 3 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |
| 4 |  | 开户许可证 |
| 5 |  | 法人代表授权书 |
| 6 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 7 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 8 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 9 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 10 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 11 | 技术规范偏离表 |  |
| 12 | 产品彩页及产品检验报告 |  |
| 13 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 14 | 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 15 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 六、技术需求及数量：见附件

- 投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年9月8日至2025年9月10日。

（三）报名方式：大庆市人民医院社区四楼现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院设备运行科。

（五）开标时间及地点：2025年9月12日上午8：30，机关四楼学术报告厅。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：   0459-6612937     0459-6612089

大庆市人民医院

2025年9月5日

附件1：

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 规格型号 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端彩超租赁 | 彩超室 |  | 3 | 3万/台/月 | 54万元 | 以实际租赁时间为准 |

附件2：

高端彩色多普勒超声诊断仪技术规格

一、设备名称：超高档彩色多普勒超声波诊断仪

二、数    量：3台

三、设备用途说明：用于心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、儿科、术中、介入诊断和治疗及临床学术研究

四、主要规格及系统概述：

4.1  彩色多普勒超声波诊断仪包括：

4.1.1≥22英寸OLED有机自发光纯黑液晶监视器，具有液晶触摸屏

4.1.2全数字化彩色超声诊断系统主机

4.1.3数字化二维灰阶成像单元

4.1.4数字化彩色多普勒单元

4.1.5数字化频谱多普勒显示和分析单元

4.1.6数字化能量血流成像单元

4.1.7全数字式波束形成器

4.1.8 超高端声学平台，组织声速矫正技术，智能化分布式处理器

- *4.1.9 穿刺针增强显示功能：可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像，分级可调，帮助清晰呈现穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心及成功率或穿刺针增强技术，提升穿刺介入时穿刺针显影

4.1.10组织谐波成像, 可用于全部探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示

- 4.1.11斑点噪音抑制技术 ，支持所有探头，可以多级调节, 可以支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像以及造影或高清晰斑点噪音抑制技术

*4.1.12空间复合成像技术，可以用于所有凸阵、线阵和容积探头，具有焦点、线密度、帧平均等多种参数可调；具有最大、平均、混合三种复合模式，每个模式都有高中低三档可调

4.1.13造影成像技术

4.1.13.1既有谐波造影模式，又有基波造影模式

*4.1.13.2 B型图与造影图像实时同屏双幅显示，同屏双幅造影可带双穿刺引导线，可实现同屏双幅同时测量

4.1.13.3超声造影成像可以与CT/MR/PET-CT图像融合成像，同屏显示，以利于精准定位引导介入

4.1.13.4可联合GPS导航功能

4.1.13.5具有可调整爆破后再灌注显像功能以及微血管成像等功能

- 4.1.13.6具有全套机载的一体化TIC 时间强度分析软件及图像后处理功能，在双幅对照的图像上可进行TIC时间强度曲线分析或支持时间-强度曲线分析，可显示原始曲线和拟合曲线，支持≥8个造影定量分析参数

- *4.1.13.7支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器或支持双计时器，支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，支持造影图像和组织图像位置互换

4.1.13.8造影功能支持凸阵、线阵、腔内探头、面阵探头、凸阵容积探头、线阵容积探头、腔内容积探头等≥16个探头

*4.1.13.9具备超声造影参数成像功能，使用不同颜色显示造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点。彩色和时间可自行设置。支持原始数据功能，同一系列其他机型的以原始数据格式存储的动态造影图像也可以导入本设备做出超声造影参数成像图

4.1.14血管内中膜自动测量

*4.1.15类造影成像功能，非多普勒成像原理，在B型灰阶图上直接显示血管内血流状态。无取样框、不降低帧频、无速度和角度依赖（附图证明无取样框）。可在不需要注射造影剂的情况下显示真正的血流动力学状态。具有捕获模式，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态（附图证明具有捕获模式按键）。可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流。

4.1.16应变式弹性成像

4.1.16.1具备成像质量监控色棒和操作动作曲线指导医生操作

*4.1.16.2弹性成像功能可支持凸阵、线阵、腔内微凸探头等≥7个探头(附白皮书证明，并提供标配腹部凸阵探头和腔内微凸探头的应变式弹性成像图)

4.1.16.3可以与融合成像、GPS定位功能结合使用

4.1.16.4具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比，可同屏提供≥8条定量数据时间变化曲线。（附图证明具有8条定量数值时间变化曲线）

4.1.17心脏功能：

*4.1.17.1标配心脏相控阵探头扫描角度≥115°

4.1.17.2支持在线或者脱机的解剖M型功能

4.1.17.3支持高帧频心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖M型和曲线解剖M型

4.1.17.4支持心肌组织多普勒定量分析，能显示组织速度曲线就组织运动的同步性/舒张功能/收缩功能等进行多参数研究，并且无需多次取样直接将组织速度曲线转换成组织位移曲线，同屏显示曲线≥8条

- 4.1.17.5支持心肌二维斑点追踪技术，心肌应变和应变率分析，自动评估17节段心肌功能，以牛眼图形式直观显示或组织追踪心肌运动同步性定量分析，快速显示应变、应变率、位移等多种参数，并支持牛眼图显示

*4.1.17.6心功能自动计算功能，在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据

4.1.18原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节

*4.1.19主机一体化内置耦合剂加热装置，温度可调

4.1.20 宽景成像技术

4.1.21产科辅助测量：产科专用测量分析工具，包含自动半自动测量分析，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，从而提高测量客观性，减少人为误差。

4.1.22 *具备一体化系统内置的超声容积导航功能，可将超声、CT\MRI\PET\PET-CT\SPETCT图像与实时超声图像融合，可提供实时GPS定位及引导功能、穿刺针虚拟追踪导航功能

1）支持GPS多病灶实时追踪定位功能

2）支持穿刺针针尖导航功能和穿刺针针尾导航功能

3）支持实时超声和超声容积相融合的超声与超声融合成像功能

4）容积导航功能可与超声弹性成像和超声造影成像共同使用

5）支持自动跟踪融合导航技术,支持CT和MR图像与超声自动融合及自动跟踪功能

6）运动补偿定位功能，用于颅脑和肌骨导航应用

7）具备手术规划系统

8）超声容积导航功能支持 腹部凸阵、微凸阵、腔内微凸阵、高频线阵、术中、相控阵探头

9）容积导航采用双探头传感器定位功能

10）可选磁传感器及数据线采内置式探头，使用方便、不影响穿刺操作

- 4.1.23乳腺高效检查工具包 ： 乳腺专用测量分析工具，根据回声信号的识别，自动勾勒出结节的边界，并且系统提供乳腺占位Bi- RADs评分，提高乳腺检查工作效率及对乳腺病灶的管理和咨询或机器内置乳腺病灶自动检测分析功能（非外接其他设备实现），实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征自动分析提示BI-RADS分类。

- 4.1.24甲状腺高效检查工具包：甲状腺专用测量分析工具，根据回声信号的识别，自动勾勒出结节的边界，提高甲状腺检查超声扫查的工作效率或机器内置甲状腺病灶自动检测分析功能（非外接其他设备实现），实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征自动分析提示TI-RADS分类。

4.1.25具备容积超声技术，实时容积显示用于腹部扫查、妇产科扫查和腔内容积成像。提供实时多切面成像功能，对同一病灶从各个方位进行观察

1）支持多切面成像，对于同一病灶进行连续的平行切面成像，类似于CT 成像。 最多可支持19个连续平行层面，同时每个层面支持VCI 功能，层间距可在0.1mm调整

2）支持VOCAL II 功能， 可使用悬线法进行精确容积计算，并且提供容积灰阶量化分析和彩色多普勒量化分析功能

3）支持VCI 容积对比成像功能，使用容积探头提高二维成像的信噪比和对比分辨率，能更清晰地显示病灶和组织成像，并且可以和多切面成像功能同时使用

4.1.26智能随访：可用于临床随访、疗效评估等多种应用。将同一患者之前的超声图像与当前的图像同屏对比，并可自动同步之前成像参数、体标、注释等全部初始条件，排除仪器因素对组织病灶图像的影响，保证对比观察的科学性和准确性，为临床诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息，可支持多模态同屏对比

4.1.27类风湿活动性定量分析：通过对组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得定量数据，可以数据、曲线的形式显示。该定量工具可反映组织内血流的多少，用于类风湿关节炎诊断、病程监测、及疗效评估。亦可用于其它表现为病灶或组织内血流改变的疾病的定量分析及评估。

4.1.28高效扫描助手：根据用户自定义工作流程，仪器自动完成模式转换，功能选择，自动测量，注解显示等。可以显著缩短检查时间，提高工作效率。

4.1.29系统支持专业穿刺探头，≥4角度进针，可垂直进针，零盲区进针

4.2测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

4.2.1一般测量

4.2.2妇、产科测量，具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值

4.2.3心脏功能测量

4.2.4多普勒血流测量与分析

4.2.5外周血管测量与分析

4.2.6泌尿科测量与分析

4.2.7多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择

4.3图像存储与(电影)回放重现单元

4.4输入/输出信号：Audio、DVI、S端子、USB等

4.5连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件( 且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)

4.6图像管理与记录装置：

4.6.1超声图像存档与病案管理系统

4.6.2系统内置硬盘≥500GB

4.6.3一体化剪帖板可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统

4.6.4以往图像与当前图像同屏对比显示

4.6.5 CD－RW / DVD –RW

*4.6.6 USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置

五、技术参数及要求：

5.1系统通用功能：

*5.1.1监 视 器：≥22英寸高分辨率有机自发光监视器

5.1.2扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转

*5.1.3探头接口：≥4个激活的探头接口均为无针触点式大接口

5.1.4具有独立触摸操作屏

5.1.5操作控制台可调节高度和左右移动，可电动操作

5.2探头规格

5.2.1频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调

5.2.2工作范围：频率范围可在1—18 MHz之间选择

5.2.3阵元：小器官面阵探头阵元数≥1000阵元

*5.2.4 标配探头中必须至少具有一个矩阵或面阵探头

5.2.5穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

5.3二维灰阶显像主要参数：

5.3.1扫描：

5.3.1.1单晶体凸阵探头：超声频率2.0—6.0 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性

5.3.1.2小器官线阵探头：超声频率3.1—9.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性

5.3.1.3单晶体相控阵探头：超声频率2.0—4.6MHz，扫描角度≥115°

5.3.2扫描速率：

5.3.2.1凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥39帧/秒

5.3.2.2相控阵探头，90度开角，18cm深度时，帧速率≥72帧/秒

*5.3.3标配心脏探头扫描角度≥115°

5.3.4回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒

5.3.5预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

5.3.6增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8

5.3.7扫描深度≥32cm

5.4频谱多普勒：

5.4.1方式：PW，CW，HPRF

5.4.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

5.4.3 PWD：血流速度≥8m/s；CWD ；血流速度≥10m/s

5.4.4最低测量速度：≤1mm/s

5.4.5 PW取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示

5.4.6电影回放：≥60秒

5.4.7零位移动：≥10级

5.4.8取样宽度及位置范围：宽度1-15mm；分级可调

5.5彩色多普勒

5.5.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示

5.5.2具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)

5.5.3彩色显示帧频：

凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥12帧/ s

相控阵探头，角度90，18cm深度，彩色显示帧频≥16帧/秒

5.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20°

*5.5.5 标配心脏探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥6个

*5.5.6 标配腹部凸阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥6个

5.5.7彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图

5.6超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调